ООО «ХХХХХХ»                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор    ООО «ХХХХХХ»

_____________(_____________)

«____»_____________200____ г.

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Шлифовщику

(6-ой разряд)

00.00.09         № 00

1. Общие положения

1.1. Шлифовщик принимается  на работу и увольняется  с работы приказом директора предприятия по представлению мастера.

1.2.Шлифовщик  подчиняется непосредственно  мастеру.

1.3. В своей деятельности шлифовщик руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

1.4. Шлифовщик должен знать:

- конструкцию и правила проверки на точность шлифовальных станков различных типов и конструкций;

- способы установки крепления и выверки сложных деталей и инструмента и методы определения последовательности обработки;

- правила и способы правки шлифовальных кругов для обработки сложных профилей; физико-механические свойства обрабатываемых металлов;

- причины деформации деталей при их установке и обработке; способы достижения требуемых квалитетов и параметров шероховатости;

- правила и нормы  по охране труда и пожарной безопасности;

- правила внутреннего трудового распорядка.

Шлифовщику поручается:

2.1. Шлифование и доводка без копира и по копиру сложных экспериментальных и дорогостоящих деталей и инструментов по 1–5-му квалитетам и зуборезного инструмента по 4–5-й степеням точности, имеющих большое число шлифуемых наружных и внутренних сопрягаемых поверхностей сложной конфигурации, с труднодоступными для обработки и измерения местами, требующими нескольких перестановок и точной выверки, с применением оптических приборов.

2.2. Hаладка станков с выполнением необходимых расчетов.

Примеры работ.

- Долбяки зуборезные класса А, шеверы классов А и Б – шлифование профильное зуба.

- Колеса зубчатые измерительные для шестерен – шлифование профильное зуба.

- Hакатки для профильного шлифования – шлифование профильное.

- Протяжки диаметром свыше 125 мм, длиной свыше 1200 мм – окончательное шлифование наружных передних поверхностей конуса и калибрующих зубьев.

- Протяжки с винтовым зубом фасонные, криволинейные, многогранные, радиусные – шлифование профильное.

- Протяжки эвольвентные, острошлицевые и шлицевые прямобочные – шлифование профильное.

- Резцы фасонные с профилем, очерченные сложными кривыми – изготовление.

- Резцы плоские или круглые с пластинами из твердого сплава со сложным многопереходным профилем и сложным сопряжением – шлифование алмазными шайбами.

- Сегменты матриц, пуансонов, эксцентриков со сложными лекальными кривыми – шлифование на оптико-шлифовальных станках.

- Станины металлообрабатывающих станков длиной свыше 3000 мм – шлифование плоское направляющих.

- Фрезы червячные прецизионные и шлицевые с криволинейным профилем – шлифование профильное.

- Червяки многозаходные – шлифование.

- Шпиндели крупных и сложных станков – шлифование наружное шеек и отверстий.

3. Обязанности

- своевременно и качественно выполняет порученную работу;

- проходит в установленном порядке периодические медицинские осмотры;

- проходит в установленном порядке инструктаж по охране труда;

- надевает специальную одежду

- подготавливает рабочее место и средства индивидуальной защиты;

- проверяет исправность оборудования, приспособлений, инструмента;

- соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

- соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструмента,  способы и приемы безопасного ведения работ;

- немедленно ставит в известность непосредственного руководителя о всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- оказывает первую  (доврачебную) помощь пострадавшим при травмировании, отравлении, в аварийных ситуациях и при внезапном заболевании;

4. Ответственность

3.1. Шлифовщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Шлифовщик несет материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей. За причинение ущерба  Нанимателю несет ответственность в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

С Инструкцией ознакомлен:         _________    _____________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

_____________________

(дата)

С Инструкцией ознакомлен:         _________    _____________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

_____________________

(дата)

С Инструкцией ознакомлен:         _________    _____________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

_____________________

(дата)

С Инструкцией ознакомлен:         _________    _____________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

_____________________

(дата)

С Инструкцией ознакомлен:         _________    _____________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

_____________________

(дата)